总  说  明

工程名称：中共中央中原局中原军区宝丰旧址群-中原军区政治部旧址及陈毅邓子恢旧居修缮工程

一、工程概况： 本工程为中共中央中原局中原军区宝丰旧址群-中原军区政治部旧址及陈毅邓子恢旧居修缮工程，本次拟修缮的文物建筑有： 01 宣传部工作会议室 02 政治部工作会议室 03 杨白冰旧居 04 邓子恢旧居 05 陈毅夫妇旧居 06 保卫部工作会议室 及07 院落及周边环境。 此次维修主要针对以下的病害进行修缮：①屋面瓦件走垄，瓦件佚失，屋面漏雨严重导致下部构件残损；②檐椽成片糟朽劈裂，端部腐朽空蚀；③望板成片腐朽，个别房屋望砖被改制为芦席；④檩条表层糟朽、开裂；⑤梁架糟朽、开裂；⑥青砖墙体歪闪，存竖向裂缝；⑦土坯墙体抹灰大面积剥蚀脱落；⑧地面改制为水泥砂浆或自然地面，且多数地面潮湿；⑨个别门窗改制，与原始风貌不符；⑩建筑周边杂物、堆积，违章搭建；地面凹凸不平，杂草丛生，无组织排水；⑪甬道铺地青砖大面积佚失等。建筑物承重结构基本完好，屋面损毁严重，对建筑挑顶大修或局部整修，更换构件等， 同时对残损构件和残损点逐个进行修整。 二、招标范围：施工图纸范围内的全部工程内容。 三、清单编制依据 1、施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）-2013； 3、施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 4、其他相关资料。 四、其他说明 1、图纸个别尺寸设计不详，暂按送审清单项目特征描述考虑，结算时按实调整； 2、个别拆除工程量设计不详，暂按送审工程量考虑，结算时按实调整； 3、暂列金额未见相关说明，暂未计入； 4、整体解说牌、展示点解说牌、安全警示牌、方向牌、垃圾桶仅设计有大样，未设计数量，也未报审，暂未计取； 5、绿化图纸未设计，暂未计取。